XHC 以太网运动控制卡Demo程序说明

- 此Demo程序为VC编写,主要演示了XHC 运动控制卡所具有的主要功能.此VC程序相当于一个简单的CNC系统,通过调用XHC提供的控制卡DLL接口来和以太网控制卡通信.我们也有VB的演示程序.

CNC系统将只需要将G代码转为移动的分包数据,此数据为4ms的移动脉冲数,然后传给运动控制卡，卡将精确均匀地将此数据发送出去.

- XHC 运动控制卡的特点

- 标准以太网线连接,不需要安装驱动便可以和PC连接.

- 支持6 轴同时运动控制.

- 每个轴可达2MHZ的脉冲输出速度.

- 16个输入IO和8个输出IO.全隔离,抗干扰性强.

- 独立的主轴控制接口,支持模拟电压和PWM脉冲控制.

- 支持MACH3 CNC 系统.

- VC Demo程序界面说明

- 程序中速度，加速度，距离等全是以脉冲为单位的,因此用户可以不设脉冲当量。我们也提供了设脉冲当量的函数,X,Y,Z默认的脉冲当量为320,320,320.

- referallhome 为回机器原点功能测试.将自动回原点并回退清0.single/all home:用户可以选择一个轴回，或者是多个轴同时回.

- ProbeZ为对刀功能测试.将自动对刀并回退

- X++，X--,Y++等为手动移动功能 测试.

- StartMove，StopMove为自动下传移动数据函数测试,卡具有自动缓冲下传移动数据,返回缓冲区状态和设备状态等信息.

- SpindleOn为主轴控制功能测试.并可用滑动条动态调节主轴速度。

- Output为8个输出IO功能测试,用户可以单独控制1位或者同时全部IO控制.

打为输出1,不打勾输出0.

- Input io state为16个IO口的输入状态.低电平不打勾,高电平时打勾.

- 此程序中还可测试手动移动时卡的软限位功能,IO急停功能,电机DIR脚可定义反向等.

- IP地址默认为180，如果你有多台设备再修改IP地址，否则保持默认设置

- 通过以上的测试,用户可以了解到XHC的运动控制卡操作控制简单,功能全面,性能稳定.可将此卡应用到机械手臂、点胶、包装、雕刻、PCB加工等行业。