MKX关于丢脉冲的解决方法

MKX-ET或MKX-V控制卡关于在NC2,NC3,MACH3软件上,丢脉冲的解决方法说明:

- 更新NcPod.dll,最新的版本号:5.9.3.9

将NcPod.dll拷贝到安装目录下,替换原有的文件

- 更新NC2软件,到最新的版本号:NC2:V1.33版本

文件-关于:可以看到文件版本号

- 设置脉冲电平1有效;如下图(在NC2参数设置里边的厂商参数(密码:123456)-进给轴参数)

(MACH3系统,低电平有效)

(驱动器的PUL+接控制卡的PUL+;驱动器的PUL-接控制卡的PUL-;用万用表测量:PUL+为0V;PUL-为3.6V)

- 设置操作参数:(插补直线加速度0.05;插补加加速度0.01;拐点精度0.01);根据电机性能,该参数可以调整:

如下图:

插补加加速度:要小于插补直线速度,(小于2到5倍,根据电机性能设置);

加速度大,电机容易堵转;太小,加工速度慢;

.推荐值:插补直线加速度:0.05;插补加加速度:0.01

拐点精度越高,加工小圆或弧度变化很大的曲线,会出现抖动,机器运行不流畅;但是圆或曲线轨迹流畅.

拐点精度降低,加工小圆或弧度变化很大的曲线,机器运行流畅,但是加工的圆或曲线不流畅,成小线段状态.

.拐点精度推荐值: 拐点精度:0.01;

备注:参数修改完成后,需要重新启动NC2软件.

成都芯合成科技有限公司

2018-05-07