可编程CNC遥控器PHB02B.DLL二次开发说明

成都芯合成科技有限公司

WWW.CDXHCTECH.COM

目录

- 概述

- 编程说明

- 接口说明

- 错误代码

- 例子说明

## 概述

成都芯合成科技是一家专业做无线遥控器产品的公司,维宏CNC遥控器,MACH3 CNC 遥控器, 等产品在市场上已得到了广泛的应用.

基于PC机的CNC控制软件系统越来越多，为了使不同的CNC系统都能用上我们的遥控器，也方便CNC系统满足不同用户的需求，我们提供了供CNC系统二次开发的遥控器接口.

用户程序

CNC系统

DLL接口

PHB02B.DLL

PHB02B                         遥控器

目前PHB02B.DLL只支持Windows平台.

PHB02B遥控器是一款可以两次开发的无线遥控器,全按键型,支持32个键，4行液晶显示,用户可自由定义显示的LCD数据,最大可定义显示59个ASCII字符.

RF 采用433M ISM标准频段,数据加密传输,传输速度快,自动检测干扰并跳频,抗干扰性强.

遥控器通过USB接收器和计算机相连，把按键数据无线传给USB接收器, USB接收器通过PHB02B.DLL把按键传给CNC系统软件;CNC系统把需要显示的数据等下传给USB 接收器,由接收器把数据返回给遥控器.从而实现了双向通信.

## 编程说明

用户使用PHB02B.DLL编程的基本流程如下：

        - 加载PHB02B.DLL并定位函数，方法要视具体的编程语言而定。

        - 调用Xinit函数初始化.

        - 调用XSendOutput函数，下传数据给遥控器

        - 调用XGetInput函数，接收数据

        - 调用XOpen函数，打开设备

        - 调用XClose函数，关闭设备

## API函数列表

### 通讯部分

    - 初始化函数

    - Void Xinit（void） 初始化函数.

Int XOpen (HWND hwndwnd)

参数:接收设备消息的窗口句柄.通过此窗口句柄，设备有按键消息时将会把按键发送到此窗口句柄.按键的消息在 LPARAM中,具体可参考例子.

返回: 0 - 成功

XXX -错误代码，参见代码表

打开遥控器接收器.

- 提交发送函数

Int XSendOutput (char *pBuff, char *pSize)

参数:

pBuff:发送数据的缓冲区.为LCD显示数据,每行16个字符,共4行59个字符.

pSize:发送数据的字符串长度.

数据列子：

XHC  10X       第一行：最多11个字符

1234567890      第二行：最多16个字符

Abcdefghigkk     第三行：最多16个字符

,.;’[]{}\|+-        第四行：最多16个字符

每行字符不够的,用户需要以空格字符填充满.

返回:  XXX -错误代码，参见代码表

返回: 0  - 接收成功

- 查询接收函数

Int XGetInput (int * pHeader,char * pCount)

参数:

pHeader: 接收数据的缓冲区指针.

pCount：接收数据的缓冲区大小.返回时表示返回数据的个数.

返回: 0  - 接收成功

XXX -错误代码，参见代码表

设备会把数据按以下的数据的格式填入缓冲区:

Vkcode1+vkcode2

2个字节：遥控器按键键码值1+遥控器按键键码值2

在取实时的按键数据时,建议取键的循环时间不要小于100ms.如果采用消息接收按键,就不用调用此程序了.

数据列子：

0x01 0x00

表示当前01键按下,

0x00 0x00

表示当前没有键按下

关闭函数

long XClose ()

参数:

返回: 0 - 成功

XXX -错误代码，参见代码表

## 错误代码表

100:USB未打开

101:USB 发送错误.

102: USB接收错误.

103: 参数错误.

五． 例子程序

我们为该接口提供了VC的例子，其他程序可参考这些例子自行编制。

欢迎访问我们的网站！

成都芯合成科技有限公司

www.cdxhctech.com