可编程CNC遥控器PHB04B.DLL(即LPHB04B)二次开发说明

成都芯合成科技有限公司

WWW.CDXHCTECH.COM

目录

- 概述

- 编程说明

- 接口说明

- 错误代码

- 例子说明

## 概述

成都芯合成科技有限公司是一家专业做无线遥控器产品的公司,维宏CNC遥控器,MACH3 CNC 遥控器, 等产品在市场上已得到了广泛的应用.

基于PC机的CNC控制软件系统越来越多，为了使不同的CNC系统都能用上我们的遥控器，也方便CNC系统满足不同用户的需求，我们提供了供CNC系统二次开发的遥控器：

PHB04B（无线版本）、LPHB4B（有线版本）

控制原理图：

用户程序

CNC系统

DLL接口

PHB04B.DLL

PHB04B                         遥控器

遥控器通过USB接收器和计算机相连，把按键数据无线传给USB接收器, USB接收器通过PHB04B.DLL把按键传给CNC系统软件;CNC系统把需要显示的数据等下传给USB 接收器,由接收器把数据返回给遥控器.从而实现了双向通信.

目前PHB04B.DLL只支持Windows平台.

PHB04B无线遥控器,支持13个按键;

6个轴选,X,Y,Z,A,B,C;4个倍率：1X,10,100X,1000X.支持LCD数据显示,用户可以自由定义LCD显示的内容,最大可定义59个ASCII字符.并带100PPR手轮,操作方便,简单.

RF 采用433MHZ ISM标准频段,数据加密传输,传输速度快,自动检测干扰并跳频,抗干扰性强.

## 编程说明

用户使用PHB04B.DLL编程的基本流程如下：

        - 加载PHB04B.DLL并定位函数，方法要视具体的编程语言而定。

        - 调用Xinit函数初始化.

        - 调用XSendOutput函数，下传数据给遥控器

        - 调用XGetInput函数，接收数据

        - 调用XOpen函数，打开设备

        - 调用XClose函数，关闭设备

## API函数列表

### 通讯部分

    - 初始化函数

    - Void Xinit（void） 初始化函数.

long XOpen (HWND hwndwnd)

参数:接收设备消息的窗口句柄.通过此窗口句柄，设备有按键消息时将会把按键发送到此窗口句柄.按键的消息在WPARAM和LPARAM中,具体可参考例子.

返回: 0 - 成功

XXX -错误代码，参见代码表

打开遥控器接收器.

- 提交发送函数

long XSendOutput (char *pBuff, char *pSize)

参数:

pBuff:发送数据的缓冲区.为LCD显示数据,每行16个字符,共4行59个字符.

pSize:发送数据的字符串长度.

数据列子：

XHC  10X       第一行：最多11个字符

1234567890      第二行：最多16个字符

Abcdefghigkk     第三行：最多16个字符

,.;’[]{}\|+-        第四行：最多16个字符

每行字符不够的,用户需要以空格字符填充满.

返回:  XXX -错误代码，参见代码表

返回: 0  - 接收成功

- 查询接收函数

long XGetInput (int * pHeader,char * pCount)

参数:

pHeader: 接收数据的缓冲区指针.

pCount：接收数据的缓冲区大小.返回时表示返回数据的个数.

返回: 0  - 接收成功

XXX -错误代码，参见代码表

设备会把数据按以下的数据的格式填入缓冲区:

Vkcode1+vkcode2+ DR+BAND+WHEEL

5个字节：遥控器按键键码值1+遥控器按键键码值2+ 倍率+轴选+滚轮

滚轮数据会累加，当取走后清0.按键是实时的数据,不取时将新的数据替换.

因此在取实时的按键数据时,建议取键的循环时间不要小于100ms.

数据列子：

0x01 0x00 0x0D 0x11 0xff

表示当前01键按下,1x,X轴状态.滚轮负向滚动1 格.

0x00 0x00 00x0D 0x11 0x00

表示当前没有键按下 , 1x,X轴状态.

关闭函数

long XClose ()

参数:

返回: 0 - 成功

XXX -错误代码，参见代码表

## 错误代码表

100:USB未打开

101:USB 发送错误.

102: USB接收错误.

103: 参数错误.

五． 例子程序

我们为该接口提供了VC的例子，其他程序可参考这些例子自行编制。

欢迎访问我们的网站！

成都芯合成科技有限公司

www.cdxhctech.com