PHB04B.exe应用说明

成都芯合成科技有限公司

概述：PHB04B.exe是可编程CNC无线遥控器PHB04B.DLL库文件的应用列子程序。该应用软件，通过可编程遥控器，实现按键数据的上传；显示数据的下传显示。

- 打开应用软件PHB04B.exe：

界面如下：

CNC遥控器按键数据

LCD显示，共 4行

设置完数字后，点下载

手轮倍率显示

手轮轴选显示

CNC遥控器滚轮数据

测试步骤:

- 插入USB控制器.

- 打开测试软件

- 按PHB04B键,程序会自动显示按下的键,支持13个按键;有手轮倍率显示，支持1X,10X,100X, 1000X;有轴选显示,支持X,Y,Z,A,B,C六个轴;有滚轮数据显示,100PPR.

- 用户可以自由定义下传的LCD数据,支持数字和字母等标准的ASCII显示.可最大定义59个ASCII字符.在LCD编辑框中写入LCD数据,点下载,PHB04会显示相应的LCD数据.

LCD数据：第一行显示11个字符,另外三行可显示16个字符,全是ASCII码.支持32-127的标准ASCII码.暂不支持扩展的ASCII码和汉字显示.

如有任何问题请连系成都芯合成科技

成都芯合成科技

2016-01-18