可编程数控遥控器PHB02C说明书

(编程函数说明)

目录：

- 概述

- 编程说明

- 函数说明

- 错误代码

- 例子说明

## 概述

成都芯合成科技有限公司是一家专注于研发生产无线遥控器产品的公司，维宏系统CNC遥控器，MACH3 系统CNC 遥控器, 等产品在市场上已得到了广泛的应用.

基于PC机的CNC控制软件系统越来越多，为了使不同的CNC系统都能用上我们的无线遥控器，也方便CNC系统满足不同用户的需求，我们推出了一款供系统开发者进行二次开发使用的无线遥控器：PHB02C

控制原理示意图：

用户程序

CNC系统

DLL接口

PHB02C.DLL

PHB02C                         无线遥控器

无线遥控器通过USB接收器和计算机相连，把遥控器的按键数据无线传给USB接收器，USB接收器通过PHB02C.DLL把按键传给CNC系统软件；CNC系统把需要显示的数据等下传给USB 接收器，由接收器把数据返回给遥控器，从而实现了双向通信。

PHB02C功能介绍:

型号：PHB02C

开发平台：WINDOWS开发平台；

显示屏：LCD显示屏，支持4行内容，

用户可自由定义显示的LCD

数据，最大可定义显示59个

ASCII字符；支持图标和位图

自定义，实时更新下传数据

按键数量：支持最多24个按键

无线性能：空旷距离40米，支持同时

操作32套设备，互不干扰

电源： 遥控器安装两节AA电池（5号），

可以正常使用一个月以上

接收器：接收器采用USB2.0接口

其他：可根据客户要求提供OEM定制服务

## 编程说明

用户使用PHB02C.DLL编程的基本流程如下：

        - 加载PHB02C.DLL并定位函数，方法要视具体的编程语言而定。

        - 调用Xinit函数初始化.

        - 调用XSendOutput函数，下传数据给遥控器

        - 调用XGetInput函数，接收数据

        - 调用XOpen函数，打开设备

        - 调用XClose函数，关闭设备

## API函数列表

### 通讯部分

    - 初始化函数

    - Void Xinit（void） 初始化函数.

long XOpen (HWND hwndwnd)

参数:接收设备消息的窗口句柄.通过此窗口句柄，设备有按键消息时将会把按键发送到此窗口句柄.按键的消息在 LPARAM中,具体可参考例子.

返回: 0 - 成功

XXX -错误代码，参见代码表

打开遥控器接收器.

- 提交发送函数

long XSendOutput (char *pBuff, char *pSize)

参数:

pBuff:发送数据的缓冲区.为LCD显示数据,每行16个字符,共4行59个字符.

pSize:发送数据的字符串长度.

数据列子：

XHC  10X       第一行：最多11个字符

1234567890      第二行：最多16个字符

Abcdefghigkk     第三行：最多16个字符

,.;’[]{}\|+-        第四行：最多16个字符

每行字符不够的,用户需要以空格字符填充满.

返回:  XXX -错误代码，参见代码表

当数据里面的第一个字节不是ASCII码时.表示下传的是位图.

前三个字节表示位图信息:

头+地址+大小

头：固定为0x1A

地址：高4位为行,低4位为列.LCD行共有8行,从0-7.列有16列,0-15

大小: 位图长度.

位图显示固定为黑白点阵显示,位图高固定显示两行,高不能超过16位.总的位图长度不能超过56字节.

位图长度为0时表示清除或者掩藏此位置的位图.当为最大长度56时表示显示上次下传的位图.

如：以下在第一行,5列显示30个字节的位图

0x1a,0x05,0x1E

0x00,0x40,0x20,0xF8,0x07,0x00,0xC8,0x08,0x09,0x0E,0x08,0xE8,0x08,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x3F,0x00,0x20,0x20,0x27,0x20,0x30,0x2E,0x21,0x20,0x20,0x00,

下传时:

不足59字节时以0x20填充

x1a,0x05,0x1E

0x00,0x40,0x20,0xF8,0x07,0x00,0xC8,0x08,0x09,0x0E,0x08,0xE8,0x08,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x3F,0x00,0x20,0x20,0x27,0x20,0x30,0x2E,0x21,0x20,0x20,0x00,0x20,0x20，

0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20

0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,

位图产生可以用zimo3软件产生.位图只支持放在LCD第一排.

返回: 0  - 接收成功

- 查询接收函数

long XGetInput (int * pHeader,char * pCount)

参数:

pHeader: 接收数据的缓冲区指针.

pCount：接收数据的缓冲区大小.返回时表示返回数据的个数.

返回: 0  - 接收成功

XXX -错误代码，参见代码表

设备会把数据按以下的数据的格式填入缓冲区:

Vkcode1+vkcode2

2个字节：遥控器按键键码值1+遥控器按键键码值2

在取实时的按键数据时,建议取键的循环时间不要小于100ms.如果采用消息接收按键,就不用调用此程序了.

数据列子：

0x01 0x00

表示当前01键按下,

0x00 0x00

表示当前没有键按下

关闭函数

long XClose ()

参数:

返回: 0 - 成功

XXX -错误代码，参见代码表

## 错误代码表

100:USB未打开

101:USB 发送错误.

102: USB接收错误.

103: 参数错误.

## 例子程序

我们为该接口提供了VC的例子，其他程序可参考这些例子自行编制。

欢迎访问我们的网站！

成都芯合成科技有限公司

www.cdxhctech.com

地址：成都市武侯区武青南路33号B栋203