多工序流程说明

- MACH3 MKX-ET-4ts

特点: MACH3数控系统,专用以太网运动控制卡,具有4工序多轴加工功能。

2.  mach3 mkx-et -4ts 卡IO说明:

OUT1:主轴正转

OUT2:主轴反转.

OUT3:选择主轴1: 在自动换刀的时候,OUT3输出有效,则选择主轴1进行工作

OUT4:选择主轴2: 在自动换刀的时候,OUT4输出有效,则选择主轴2进行工作

OUT5:选择主轴3: 在自动换刀的时候,OUT5输出有效,则选择主轴3进行工作

OUT6:选择主轴4: 在自动换刀的时候,OUT6输出有效,则选择主轴4进行工作

.板卡输入口接线

1.X,Y,Z:原点,限位.xhome,yhome,zhome

2.对刀->prob

3.急停->estop

宏代码描述:

M941 功能:4工序换刀系统-T4S自动对刀………….(封装成库文件)

描述: 自动去指定位置对刀，对好刀后系统自动轴上道具长度的z偏差.

T*M6:功能: 4工序换刀系统-T4S自动换刀…………..(封装成库文件)

描述:选择*号刀具(主轴),并进行相应刀具长度补偿.

3. 调试说明

1. 安装mach3.

2. 拷贝mach3mill.xml到mach3 安装目录.

3. 拷贝m940,m6start 到mach3\macro\mach3mill目录.

4. 设计算机IP为192.168.1.18.

5. 打开MACH3.开始调试.调试完成后保存好mach3mill.xml.以后发给客户.或下次备用.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.多工序整个运行流程

1. 首先回机床原点, 定好工件原点;

2. 切换到一号主轴，T1M6， 对刀,自动去指定位置对刀，完成后, 切换到2号主轴.

依次是一二三四号主轴。对好刀后系统自动记录z偏差。

3. 调试完成全部轴,后,就可以自动运行换刀.在G代码中插入T1(2)M6。